Приложение 5

к Решению Совета операторов электросвязи РСС

и Комиссии РСС по электросвязи № 25/21-5 от 25.08.09

### Требования к цифровым сетям IP для передачи телеграфного

### трафика стран РСС.

Бишкек 2009г.

- Общие требования

Цифровые сети IP используемые для передачи телеграфного трафика должны быть выделенными, далее выделенные сети передачи данных IP, или ВСПД-IP.

ВCПД-IP предназначаются для замены аналоговых магистральных телеграфных каналов стран РСС и на первом этапе представляет собой сеть передачи данных с протоколом IP,  построенную на базе виртуальной частной сети (VPN) с протоколом IP/MPLS ОАО «Ростелеком» и выделенных цифровых каналов (последняя миля) операторов стран РСС. Пример схемы построения выделенной сети приведен в Приложении № 1.

При построении ВСПД-IP страны РСС придерживаются следующих принципов:

- обеспечивать на всех участках сети пропускную способность не ниже 64 Кбит/сек;

- использовать только выделенное сетевое оборудование с целью обеспечения защиты от несанкционированного доступа;

- использовать на сети единую приватную IP-адресацию;

- предусматривать организационные и технические мероприятия по обеспечению необходимого уровня технической эксплуатации и управления сетью.

ВСПД-IP предназначена, в первую очередь, для передачи международного телеграфного трафика (ЦКС, Телекс и Х.400) стран  РСС и должна отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать возможность взаимного соединения международных узлов стран РСС по принципу «каждый с каждым»;

- круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) функционировать и обслуживаться (иметь техническую поддержку);

- иметь возможность организации резервных каналов между узлами;

- быть масштабируемой в рамках стран РСС, обеспечивать добавление новых узлов (до 20);

- обеспечивать возможность управления подключениями к ВСПД-IP со стороны операторов;

Между любыми двумя узлами ВСПД-IP, в любое время (в т.ч. в ЧНН) и при любой допустимой на данном тракте нагрузке, должны быть обеспечены следующие параметры качества:

- время прохождения пакетов в один конец, измеренное на сетевых интерфейсах взаимодействующих узлов должно быть не более 200 мс;

- количество потерянных пакетов - не более 1 на 100;

- «замирания» (задержка длительностью 400 и более) в прохождении пакетов не допустимы;

На этапе опытной эксплуатации предусматривается уточнение критериев отказа и другие показатели сети. Указанные в настоящем документе требования приведены для связи между узлами (из конца в конец).

Для обеспечения реализации необходимых для телеграфных сетей показателей, в процессе опытной эксплуатации, между операторами услуг/сетей и провайдерами ВСПД-IP, предусматривается заключение соглашений в которых, должны быть оговорены параметры качества, методы измерения характеристик, периоды отчетности, условия технической поддержки, эксплуатационное взаимодействие, финансовая ответственность и т.д..

  - Требования и ограничения при реализации сети.

- В ВСПД-IP должна иметься возможность изменения топологии сети между различными направлениями и пользователями, подключаемыми к сети (например, в виде листов доступа).

- Предусматривается передача следующих видов трафика:

  - Взаимодействие ЦКС;

  - Взаимодействие станций Телекс;

  - Передача трафика спецпотребителей;

  - Взаимодействие узлов Х-400;

  - В дальнейшем видеоконференции, VPN и д.р..

- Должна быть предусмотрена возможность задания различных уровней качества обработки (приоретизация) трафика, для разных вышеперечисленных типов сервисов.

| Тип трафика | Требования к пропускной способности | Время прохождения пакетов | Требования к джиттеру | Требования к потерям пакетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача трафика Х.400 | Средние | Нет | Нет | Нет |
| Передача трафика ТГоП | Низкие | Нет | Нет | Нет |
| Передача трафика Телекс | Низкие | Не более 200 ms | Не более 100 ms | Не более 1% |
| Передача трафика спецпотребителей | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

- ВСПД-IP создается для обеспечения прямой связи между операторами РСС с целью передачи трафика сетей Телекс и ТгОП. Сети операторов РСС, а также подключаемое к ним оборудование, объединенные ВСПД-IP, не должны иметь непосредственной связи с сетью Интернет, или иметь ее только через специальные межсетевые экраны. Одновременное подключение сетевого оборудования (коммутаторов, маршрутизаторов и т.п.) к ВСПД-IP и каналам Интернет недопустимо.

- Операторы РСС обязаны принимать необходимые и достаточные организационно-технические меры, направленные на предотвращение несанкционированного доступа к сервисам ВСПД-IP, руководствуясь «Меморандум о взаимодействии операторов электросвязи РСС в сфере обеспечения информационной безопасности информационных и телекоммуникационных сетей и систем».

- Ограничений по использованию производителей оборудования на сетях операторов РСС не предусматривается

III.  Адресование сервисов.

В создаваемой ВСПД-IP предусматривается использование приватных IP-адресов (за основу взята официально зарегистрированная приватная сеть класса А – 10.0.0.0/8).

Пример адресации в сети магистральных портов маршрутизаторов операторов РСС:

10.1.1.0/30 - РТК (IP/MPLS) – Алмааты

10.1.1.4/30 - РТК (IP/MPLS) – СКС-209, СКК-570 (РТК)

10.1.2.4/30 - РТК (IP/MPLS) – СКС-581 (РТК)

10.1.1.8/30 - РТК (IP/MPLS) – Москва (ЦТ)

10.1.1.12/30 - РТК (IP/MPLS) - Минск

10.1.1.16/30 - РТК (IP/MPLS) - Ташкент

10.1.1.24/30 - РТК (IP/MPLS) – Кишинев

10.1.1.28/30 - РТК (IP/MPLS) – Ростов-на-Дону

Пример адреса сетей (последняя миля) операторов ОЗ:

Алмааты - 		10.10.251.0/24

Минск - 		10.30.252.0/24

Москва – (ЦТ)	10.40.205.0/24

Москва – (РТК)	10.40.209.0/24 (СКС-209, СКК-570)

Москва – (РТК)	10.40.081.0/24 (СКС-581)

Ташкент -		10.50.116.0/24

Кишинев -                 10.60.163.0/24

Ростов-на-Дону -      10.40.123.0/24

То есть, в адресном пространстве ВСПД-IP  второй октет выделяется для провайдера сети (страна), третий октет оператору услуг - задается в соответствии с маршрутными индексами, закрепленными за главным узлом оператора (документальные услуги). Сервисам в рамках сети присваиваются одинаковые номера: ЦКС – 2, Телекс - 5, Бизнес-почта Х-400 – 6 и т.д. . Например, узел Х-400 (Rostelemail) Москвы будет иметь адрес 10.40.205.6.

Примечание: Если подключение сервисов (Телекс и ЦКС) обеспечивается через один модуль доступа, то в адресе используется цифра 2, а для подключения резервного канала используется цифра 3.

IV. Требования по узлам взаимодействия.

В ОАО «Ростелеком» - сетевое оборудование ВСПД-IP (VPN IP/MPLS) и международный узел телеграфной сети общего пользования, а также в ОАО «Центральный телеграф» - международный узел Телекс, должны быть зарезервированы.