Приложение 1

к Решению Совета операторов электросвязи РСС

и Комиссии РСС по электросвязи № 25/21-5 от 25.08.09

## АКТ

### о результатах проведения испытаний в рамках опытной зоны РСС

по проверке возможности использования сети IP/ VPN (MPLS)

для пропуска трафика телеграфных услуг (Телекс, ТгОП).

г. Бишкек  2009г.

В соответствии с решением Совета операторов электросвязи РСС и Комиссии РСС по электросвязи в период с 01.01.2009г. по 5.08.2009г. были проведены испытания по проверке возможности использования цифровой сети IP/VPN (MPLS) для пропуска трафика между станциями Телекс и ЦКС операторов РСС входящих в опытную зону.

Испытания проведены в соответствии с «Программой и методикой испытаний по переводу телеграфных (Телекс, ТгОП) и телематических (обработка сообщений, Бюрофакс) служб операторов РСС на работу по цифровым каналам», утвержденной Советом операторов электросвязи РСС и Комиссией РСС по электросвязи, решение № 23/19-5 от 11 .11.2009г. Взаимодействие станции Телекс и ЦКС обеспечивалось согласно технологическому алгоритму сопряжения станций коммутации сети Телекс и ТгОП через сети ПД с протоколами группы IP (UDP, TCP). В качестве транспортной сети использовалась IP/VPN ОАО «Ростелеком» (класс трафика - Normal, скорость - до 2 Мбит/с, топология – полносвязная, способ измерения трафика – SNMP, адресация - клиентская) с продлением выделенными цифровыми каналами 64Кбит/сек. до сервисов в г.г. Алма-Ата, Кишинев, Кубинка, Минск, Москва, Ростов на Дону, Торжок и Ташкент. В испытаниях также участвовали Волгоград и Воронеж, через узел в Ростове на Дону.

Объекты испытаний.

- г. Москва

- станция Телекс (Вектор-2000),

- ЦКС Х;

- г. Минск

- станция Телекс и ЦКС (СТИН-Э);

- г. Алма-Аты

- станция Телекс и ЦКС (СТИН-Э);

- г. Ташкент

- станция Телекс и ЦКС (СКАТ-1000);

- г. Кишинев

- станция Телекс и ЦКС (СКАТ-1000);

- г. Ростов-на-Дону

- станция Телекс (СКАТ-1000),

- ЦКС Х;

7.  РТК

- станция Телекс-570, ЦКС-209 и ЦКС-581 (СТИН-Э).

#### Организация испытаний

На первом этапе проведены испытания между узлами опытной зоны по принципу  “каждый с каждым”, с целью: определение возможности взаимодействия аппаратных средств различных разработчиков.

На втором этапе проверялась возможность пропуска трафика перечисленных выше узлов по действующей схеме, с обеспечением транзита через узлы (ЦКС 209 и станция Телекс 570) ОАО «Ростелеком». Проверка работы узлов операторов ОЗ РСС по сети Телекс с транзитом через ОАО «Центральный телеграф», предусмотренная программой испытаний, не проводилась в связи с неготовностью станции ОАО «Центральный телеграф».

Результаты испытаний.

В процессе испытаний установлено следующее:

- Сеть  IP/VPN – MPLS (класс трафика - Normal, скорость - до 2 Мбит/с, топология – полносвязная, способ измерения трафика – SNMP, адресация - клиентская), предоставленная ОАО «Ростелеком» с продлением до пользователей (по территории операторов РСС) выделенными цифровыми каналами соответствует требованиям для пропуска трафика сетей Телекс и ТгОП (ЦКС) стран участников РСС.

- По изделию СТИН-Э (г. г. Алмааты, Кубинка, Минска и Торжка)

2.1 при работе узлов по протоколу UDP/IP в сети Телекс (со станциями других разработчиков):

a) в процессе установления входящего соединения не обрабатывается запрос автоответа, который автоматически поступает от вызывающих станций;

б)  допускаются нарушения в управлении потоком (п. 4.8. технологического алгоритма сопряжения  СКК и ЦКС через сети IP на базе протокола UDP):

- передача очередного блока информации без получения от противоположной станции  признака  готовности к приему данных, что приводит к тому, что на оконечное устройство противоположной станции выдаются не все данные.

- передача на противоположную станцию признака готовности к приему очередного блока, до завершения передачи ранее принятых данных на оконечную установку собственной станции, что приводит к появлению искажений на оконечной установке.

в) допускаются  значительные (до 10 с) задержки между знаками в тексте, передаваемом на автоматической скорости (например, автоответах), что является нарушением технологического алгоритма сопряжения (п.п. 2.2, 2.4.).

г) на запрос автоответа, поступившего от противоположной станции, допускается выдача автоответа из памяти.

  - при работе узлов по протоколу UDP/IP в сети ТгОП в процессе испытаний нарушений не обнаружено.

  - при работе узлов по протоколу TCP/IP (только изделия СТИН-Э) в сетях Телекс и ТгОП в процессе испытаний нарушений не обнаружено.

- По изделию СКАТ-1000 (г.г. Ростов-на-Дону, Ташкента и Кишинева).

3.1. На 1-м этапе выполнялась проверка передачи по сети IP межстанционного трафика национальной и международных сетей Телекс. В процессе испытаний  взаимодействия между  КС СКАТ-1000, установленных в г.г. Ташкент и Ростов-на-Дону,  нарушений обнаружено не было.

Узел г. Кишинева в испытаниях  передачи по сети IP межстанционного трафика национальной и международных сетей Телекс участвовал не в полном объеме, так как специалисты не смогли вовремя подключить к сети IP сервисы (станция Телекс и ЦКС на базе изделия СКАТ-1000). После подключения сервиса станции Телекс  были проведены испытания с Ростовом-на-Дону по сокращенной программе.  Нарушений в работе обнаружено не было.

3.2. На 2-м этапе испытаний выполнялась проверка передачи межстанционного транзитного трафика сети Телекс. Проверялась передача в оба конца транзитного трафика по маршрутам с двумя трактами передачи данных.

По маршруту-1:  оконечная станция г. Воронеж (ТК АТ – 600)  по протоколу IP  до станции г Ростов-на-Дону (СКАТ-1000) и от станции г. Ростов-на-Дону  по протоколу Х.25 до станции г. Волгоград (СТИН-Э).

По маршруту-2: оконечная станция г. Воронеж (ТК АТ-600) по протоколу IP  до станции г. Ростов-на-Дону (СКАТ-1000) и от станции г. Ростов-на-Дону  по протоколу IP до станции г. Ташкент (СКАТ-1000).

По маршруту-3: Rex400 (Rostelemail) по протоколу IP  до станции г. Ростов-на-Дону (СКАТ-1000) и от станции г. Ростов-на-Дону  по протоколу IP до станции г. Ташкент (СКАТ-1000).

В процессе испытаний нарушений не обнаружено.

3.3. На этапе подготовки к испытаниям выяснилось, что на узлах в г.г. Ташкент (СКАТ-1000) и Кишинев (СКАТ-1000) установлена старая версия ПО,  которая не обеспечивает надлежащей работы в сети ТгОП (происходит склейка телеграмм).  В связи с этим обстоятельством  испытания  передачи межцентрового трафика сети ТгОП с этими узлами в полном объёме не проводились.

- По изделию ВЕКТОР-2000 (г. Москва, ОАО «Центральный телеграф») испытания не проводились, так как выяснилось, что поддерживается только протокол собственной разработки (возможна работа только с аналогичными изделиями).

- По изделию ЦКС Х (г. Москва, ОАО «Центральный телеграф», Ростов-на-Дону)

a) г. Москва, ОАО «Центральный телеграф» в испытаниях не участвовал, хотя было произведено подключение к ВСПД IP и пробная работа по сети ТгОП с узлом г. Ростова на Дону. Нарушений в работе обнаружено не было.

в) Ростов-на-Дону. Испытания с ЦКС – ми в г.г. Минск, Алмааты, Кубинка и Торжок, были проведены  полностью в соответствии с утвержденной программой испытаний. Нарушений в работе обнаружено не было.

Выводы.

- Испытания показали возможность использования IP/VPN (MPLS) ОАО «Ростелеком» (класс трафика - Normal, скорость - до 2 Мбит/с, топология – полносвязная, способ измерения трафика – SNMP, адресация - клиентская) для транспортировки трафика создаваемого телеграфными службами (Телекс, ТгОП).

- В процессе испытаний выявлено наличие старых версий на узлах г.г. Кишинева и Ташкента (СКАТ-1000) и недоработка изделий СТИН-Э и ВЕКТОР-2000 в части их функционирования на сетях ПД с протоколом IP/UDP. В связи с этим предлагается:

  - рекомендовать разработчикам изделий СТИН-Э, СКАТ-1000 и ВЕКТОР-2000 в возможно короткий срок устранить недостатки, выявленные в процессе испытаний;

  - операторам связи для работы узлов по каналам ПД с протоколом IP использовать окончательные версии ПО, согласно утвержденным алгоритмам, по результатам данных испытаний.

3.  Рекомендовать операторам – участникам ОЗ приступить к опытной эксплуатации станций Телекс и ЦКС на ВСПД-IP. При этом необходимо:

3.1 ВРГ дополнить специалистами по взаиморасчетам;

3.2 алгоритм взаимодействия узлов выбирать (из числа утвержденных) по согласованию операторов;

3.2  переводить на ВСПД-IP только направления, по которым нет замечаний в процессе ОЗ.

4. Добавить в  утверждаемые технологические алгоритмы возможность передачи служебных сигналов вместе с номером станции.