Приложение 2

к Решению Совета операторов электросвязи РСС

и Комиссии РСС по электросвязи № 25/21-5 от 25.08.09

## АКТ

### о результатах проведения испытаний в рамках опытной зоны РСС

по проверке возможности использования перспективных технологических платформ для предоставления документальных услуг

(Телеграмма, Телекс, Факс, Бизнес-почта Х.400) и обеспечения интеграции их с другими телематическими услугами (электронная почта Интернет).

г. Бишкек  2009г.

В соответствии с решением Совета операторов электросвязи РСС и Комиссии РСС по электросвязи в период с 01.01.2009г по 05.08.2009 г были проведены испытания по проверке возможности использования систем Rostelemail (Россия) и Uzmail (Узбекистан) для предоставления документальных услуг и обеспечения их интеграции с телематическими услугами.

Испытания проведены в соответствии с «Программой и методикой испытаний по использованию перспективных технологических платформ для предоставления документальных услуг (Телеграмма, Телекс, Факс, Бизнес-почта Х400) и обеспечения интеграции их с другими телематическими услугами (электронная почта Интернет), утвержденной Советом операторов электросвязи РСС и Комиссией РСС по электросвязи, решение № 23/19-5 от 11 .11.2009г. В качестве транспортной сети использовалась IP/VPN ОАО «Ростелеком» (класс трафика - Normal, скорость - до 2 Мбит/с, топология – полносвязная, способ измерения трафика – SNMP, адресация - клиентская) с продлением выделенными цифровыми каналами 64Кбит/сек. и 2Мбит/сек. до сервисов в г.г. Москва, Ростов на Дону и Ташкент. Взаимодействие узлов Х400 со станциями Телекс и ЦКС обеспечивалось согласно технологическому алгоритму сопряжения станций коммутации сети Телекс и ТгОП через сети ПД с протоколами группы IP (UDP/TCP).

Объекты испытаний.

- г. Москва

- узел Х-400 (Reх400),

- станция Телекс (Вектор-2000),

- ЦКС Х,

- Центральный узел IP:

- г. Ташкент

- узел Х-400 (Reх400),

- станция Телекс и ЦКС (СКАТ-1000),

- узел IP;

- г. Ростов-на-Дону

- узел Х-400 (Reх400),

- станция Телекс (СКАТ-1000),

- ЦКС Х,

- Узел IP.

#### Организация испытаний

На первом этапе проведены испытания между узлами опытной зоны по принципу  “каждый с каждым”, с целью: определение возможности взаимодействия аппаратных средств различных разработчиков.

На втором этапе проверялась возможность пропуска трафика перечисленных выше узлов по существующей схеме, с обеспечением транзита через узел Х400 ОАО «Центральный телеграф».

Результаты испытаний.

В процессе испытаний установлено следующее:

- Сеть  IP/MPLS (класс трафика - Normal, скорость - до 2 Мбит/с, топология – полносвязная, способ измерения трафика – SNMP, адресация - клиентская), предоставленная ОАО «Ростелеком» с продлением до пользователей (по территории операторов РСС) выделенными цифровыми каналами соответствует требованиям для пропуска трафика систем Rostelemail (Россия) и Uzmail (Узбекистан).

- Системы (Rostelemail, Uzmail) обеспечивают, на базе обычного офисного компьютера, предоставление услуг:

- гарантированного документооборота (Бизнес-почта Х.400);

- факсимильных, включая службу Бюрофакс;

- сети ТгОП (служба телеграмма);

- обмена сообщениями с абонентами сети Телекс;

- по взаимодействию с почтой Интернет (E-mail), через шлюз;

- по взаимодействию с единой службой справочников (Х.500);

- по отправке электронных сообщений в виде бумажных писем и открыток по обычному почтовому адресу (гибридная почта);

- по передаче коротких сообщений (SMS) с сотовых телефонов на почтовые ящики систем и обратно;

- голосовой почты;

- электронно-цифровой подписи и шифрования.

В рамках ОЗ проверялась возможность предоставления только части услуг.

2.1 гарантированного документооборота (услуги Бизнес-почты Х400),

прием/отправка электронных сообщений пользователями (абоненты/клиенты) систем Rostelemail (Россия) и Uzmail (Узбекистан), в процессе испытаний нарушений не обнаружено.

  - факсимильных сообщений, включая службу Бюрофакс, прием/отправка факсимильных сообщений пользователями (абоненты/клиенты) систем Rostelemail (Россия) и Uzmail (Узбекистан), в процессе испытаний нарушений не обнаружено.

  - телеграфных сообщений (служба телеграмма, все виды и категории), в том числе обмена сообщениями с рабочими местами ТгОП, в процессе испытаний нарушений не обнаружено.

  - телексных сообщений (только режим off-line), в том числе обмена сообщениями с абонентами сети Телекс. В связи с тем, что станция ВЕКТОР-2000 (г. Москва) использует только собственные протоколы, испытания с г. Москва не проводились. При обмене со СКАТ-1000 г. Ташкент использовался шестизначный набор номеров абонентов (национальный телекс), в процессе испытаний нарушений не обнаружено.

  - Обмен электронными сообщениями с абонентами почты Интернет (E-mail), через шлюз, в процессе испытаний нарушений не обнаружено.

- По изделию Rex400

  - для новой версии  (г. Москва)

Испытания проводились по всем подсистемам, за исключением связи модулей RexCKS по типу соединения MAG_X400 (новая версия модуля RexCKS не поддерживает этот тип связи)

  - для всех версий (гг. Москва, Ташкент, Ростов-на-Дону)

Была выявлена необходимость при связи между шлюзами RexCKS по межцентровому протоколу (тип подключения MAG по ip) искусственного замедления скорости передачи телеграмм на канале (1 тлг в сек).

- По изделию СКАТ-1000 (гг. Ташкент, Ростов-на-Дону) в процессе испытаний нарушений не обнаружено.

- По изделию ВЕКТОР-2000 (г. Москва) испытания не проводились, так как выяснилось, что поддерживается только протокол собственной разработки (возможна работа только с аналогичными изделиями).

- По изделию ЦКС-Х (гг. Москва, Ростов-на-Дону) в процессе испытаний нарушений не обнаружено.

Выводы.

- Испытания показали возможность использования IP/MPLS ОАО «Ростелеком» (класс трафика - Normal, скорость - до 2 Мбит/с, топология – полносвязная, способ измерения трафика – SNMP, адресация - клиентская) для транспортировки трафика создаваемого телеграфными и телематическими службами.

- Испытания показали возможность использования систем Rostelemail (Россия) и Uzmail (Узбекистан) для предоставления документальных и телематических услуг (Телекс, ТгОП – включая все виды и категории телеграмм, Бизнес-почта Х.400, Бюрофакс), а также для обеспечения их интеграции с другими сетями и телематическими услугами.