Приложение 2

к Протоколу 10-го заседания РГ РЧС,

10-14 сентября 2017г.,

г. Самарканд, Республика Узбекистан

Раздел IV  –  Таблица распределения частот

| Полоса радиочастот | Распределение полос радиочастот между радиослужбами для Района 1 в соответствии с РР | Общее распределение полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Основное применение в странах РСС | Примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Условия использования / международные документы / замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 470–694 МГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306 5.311A 5.312 | 470-645 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.149 5.311A | РЭС телевизионного вещания, включая стандарта DVB-T Радиомикрофоны [Когнитивные системы широкополосного беспроводного доступа]РЭС радиолокационной службы РЭС фиксированной службы | RCC 19 XX 19A YY 19A YY 19C YY 19D | Рек. МСЭ-R RA.769 Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 Рек. по ЦВ (Решение РСС №26/32-4) Соглашение GE06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 645-694 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.311A 5.312 | РЭС телевизионного вещания, включая стандарта DVB-T Радиомикрофоны [Когнитивные системы широкополосного беспроводного доступа] РЭС воздушной радионавигационной службы и управления воздушным движением РЭС фиксированной службы | RCC 19 YY 19B YY 19D |  |
| 694–790 МГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.316В 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.300 5.311A 5.312 | 645-790 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.311A 5.312 | РЭС телевизионного вещания Радиомикрофоны РЭС радиовещательной спутниковой службы РЭС воздушной радионавигационной службы и управления воздушным движением РЭС вторичной радиолокации управления воздушным движением | RCC 19 |  |
| 790–862 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.316В 5.317A 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319 | ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.316В 5.317A 5.312 5.314 5.316A 5.319 | РЭС фиксированной службы. РЭС телевизионного вещания РЭС подвижной службы, включая системы стандарта GSM-R, E-GSM и семейства стандартов IMT Системы беспроводного доступа BWA, BFWA, WAS/RLANs Системы PMR/PAMR РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС вторичной радиолокации УВД Бесшнуровые телефонные аппараты DECT Диспетчерские РЛС Сотовые системы подвижной и стационарной радиосвязи стандартов AMPS/D-AMPS, CDMA РЭС (устройства) малого радиуса действия | RCC 19 RCC 21 YY 21A | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 Рек. по ЦВ (Решение РСС №26/32-4) Соглашение GE06 |
| 862–890 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 5.319 5.323 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.323 5.319 | РЭС воздушной радионавигационной службы и управления воздушным движением Диспетчерские РЛС Сотовые системы подвижной и стационарной радиосвязи стандарта AMPS/D-AMPS, CDMA Бесшнуровые телефонные аппараты РЭС (устройства) малого радиуса действия Сети сухопутной подвижной связи стандарта GSM, GSM-R, E-GSM и семейства стандартов IMT РЭС фиксированной службы. | RCC 19 YY 21A | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 890–942 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 Радиолокационная 5.323 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.323 Радиолокационная | Сети сухопутной подвижной связи стандарта GSM, GSM-R, E-GSM РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС фиксированной службы РЭС радиолокационной службы | RCC 19 RCC 22 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 942–960 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 5.323 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.323 | РЭС воздушной радионавигационной службы Сети сухопутной подвижной связи стандарта GSM/UMTS, E-GSM и семейства стандартов IMT Системы PMR/PAMR РЭС фиксированной службы | RCC 19 RCC 22 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 960–1 164 МГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.327А | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.327А | РЭС воздушной радионавигационной службы (управление воздушным движением и полетами авиации) | RCC 19 XX 22A |  |
| 1 164–1 215 МГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.328А | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.328А | РЭС воздушной радионавигационной службы (управление воздушным движением и полетами авиации) РЭС радионавигационной спутниковой службы |  |  |
| 1 215–1 240 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.329 5.329А СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.330 5.331 5.332 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.329 5.329А СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.331 5.332 | РЭС радиолокационной службы (управление воздушным движением и полетами авиации) РЭС радионавигационной спутниковой службы | YY 22A |  |
| 1 240–1 300 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.329 5.329А СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Любительская 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335А | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.329 5.329А СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Любительская 5.331 5.332 5.335А 5.387 | РЭС радиолокационной службы РЭС радионавигационной спутниковой службы РЭС радионавигационной службы. РЭС спутниковой службы исследования Земли (активная) | YY 22A |  |
| 1 300–1 350 МГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.149 5.337А | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.149 5.337А | РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС радиолокационной службы РЭС радионавигационной спутниковой службы |  | Рек. МСЭ-R RA.769 |
| 1 350–1 400 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 5.338 5.338А 5.339 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 5.338 5.338А 5.339 | РЭС радиолокационной службы РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы | YY 22B YY 22С | Рек. МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 400–1 427 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.341 | РЭС спутниковой службы исследования Земли (пассивная) РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований (пассивная) |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 427–1 429 МГц | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338А 5.341 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338А 5.341 | РЭС службы космической эксплуатации РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа РЭС подвижной службы, включая семейства стандартов IMT (LTE) |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 429–1 452 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338А 5.341 5.342 | 1429 – 1452 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.342 5.338А 5.341 | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа . РЭС подвижной службы, включая семейства стандартов IMT (LTE) | YY 22D | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 452–1 492 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.345 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В 5.341 5.342 5.345 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.342 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.345 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В 5.345 5.341 | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа РЭС подвижной службы Звуковое цифровое наземное вещание | YY 22D | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 492–1 518 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341 5.342 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.342 5.341 | РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа . | YY 22D | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 518–1 525 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351А 5.341 5.342 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.342 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.351А 5.341 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы | YY 22D | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 525–1 530 МГц | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А Спутниковая служба исследования Земли Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.349 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.342 5.350 Спутниковая служба исследования Земли Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.349 5.341 5.351 5.352A 5.354 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС службы космической эксплуатации РЭС спутниковой службы исследования Земли РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы | YY 22D YY 22E | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 530–1 535 МГц | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.353A Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.341 5.342 5.351 5.354 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.353A ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.342 Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.341 5.351 5.354 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС службы космической эксплуатации РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы | YY 22D | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 535–1 559 МГц | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A | 1535 – 1550 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС фиксированной службы | YY 22F YY 22G | Приложение 15 РР МСЭ |
| 1 559–1 610 МГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.208В 5.328В 5.329A 5.341 5.362B 5.362C | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.208В 5.328В 5.329A Фиксированная 5.362B 5.341 | РЭС воздушной радионавигационной службы. РЭС радионавигационной спутниковой службы РЭС фиксированной службы | RCC 23 YY 23A |  |
| 1 610–1 610,6 МГц | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.359 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС воздушной радионавигационной службы. РЭС радионавигационной службы РЭС фиксированной службы | RCC 23 YY 23B YY 23C | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 610,6–1 613,8 МГц | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.359 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС радиоастрономической службы РЭС воздушной радионавигационной службы. РЭС фиксированной службы | RCC 23 YY 23C | Рек. МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 613,8–1 626,5 МГц | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.359 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208B 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС воздушной радионавигационной службы. РЭС фиксированной службы | RCC 23 YY 23B YY 23C |  |
| 1 626,5–1 660 МГц | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376 | 1626.5 – 1645.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.359 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.374 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС фиксированной службы | YY 23D |  |
|  |  | 1 645.5–1 646.5 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.341 5.354 5.375 | РЭС подвижной спутниковой службы | YY 23D |  |
|  |  | 1646.5 – 1660 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.359 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А 5.341 5.351 5.354 5.357A 5.374 5.376 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС фиксированной службы | YY 23D |  |
| 1 660–1 660,5 МГц | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС радиоастрономической службы | YY 23E | МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 660,5– 1 668 МГц | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.341 5.379 5.379A | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.341 5.379A | РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за исключением воздушной подвижной) | YY 23E | Рек. МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 668–1 668,4 МГц | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.341 5.379 5.379A | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.341 5.379A | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за исключением воздушной подвижной) |  | Рек. МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 668,4–1 670 МГц | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 5.379D 5.379E | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 5.379D 5.379E | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за исключением воздушной подвижной) РЭС подвижной спутниковой службы РЭС радиоастрономической службы |  | Рек. МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 670–1 675 МГц | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A | РЭС вспомогательной метеорологической службы РЭС фиксированной службы РЭС метеорологической спутниковой службы РЭС подвижной спутниковой службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 675–1 690 МГц | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341 | 1675 - 1690 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341 | РЭС вспомогательной метеорологической службы РЭС фиксированной службы РЭС метеорологической спутниковой службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 690–1 700 МГц | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.289 5.341 5.382 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ 5.382 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.382 5.289 5.341 | РЭС вспомогательной метеорологической службы РЭС метеорологической спутниковой службы РЭС фиксированной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 700–1 710 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.289 5.341 | ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.289 5.341 | РЭС фиксированной службы РЭС метеорологической спутниковой службы РЭС подвижной службы (за исключением воздушной подвижной) |  |  |
| 1 710–1 930 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A 5.388A 5.388В 5.149 5.341 5.385 5.387 5.388 | 1710 –1770 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A 5.149 5.341 5.385 | РЭС подвижной службы Сети сухопутной подвижной связи стандарта GSM, GSM-R, IMT (UMTS, LTE). РЭС фиксированной службы Сети беспроводного доступа |  | Рек. МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 1770- 1790 МГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.387 ПОДВИЖНАЯ 5.384A | РЭС подвижной службы Сети сухопутной подвижной связи стандарта GSM, GSM-R, IMT (UMTS. LTE) РЭС фиксированной службы Сети беспроводного доступа | RCC 24 |  |
|  |  | 1790- 1930 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A 5.388A 5.388 | РЭС подвижной службы Сети сухопутной подвижной связи стандарта GSM, GSM-R, IMT (UMTS, LTE) РЭС фиксированной службы Сети беспроводного доступа стандарта DECT | RCC 24 | Рек. МСЭ-R RA.769 Отчет МСЭ-R SM.2153 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |

Обозначения, используемые в Таблице распределения частот

| ВКР-07/1 | Всемирная конференция радиосвязи 2007 аннулировала распределение ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЕ (космос-Земля) в полосе 2500 – 2520 МГц в Районе 1. В Армении, Беларуси, Казахстане, Украине и Узбекистане полоса частот 2500 – 2520 МГц распределена ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЕ (космос-Земля) на первичной основе в соответствии с национальными таблицами распределения частот (01.08.2010). |
| --- | --- |
| RCC 1 | При использовании полосы частот 3-145 кГц необходимо учитывать, что в этой полосе работает аппаратура высокочастотного уплотнения воздушных линий связи. |
| RCC 2 | Возможно использование полосы частот для передачи сигналов управления синхронными сетями радиовещательных станций. |
| RCC 3 | Частоты 78 кГц и 120 кГц с полосой 10 кГц могут использоваться аппаратурой проводного многопрограммного вещания при условии принятия защитных мер в этой аппаратуре от помех со стороны радиослужб. |
| RCC 4 | Отдельные радиочастоты в полосе 148,5 - 283,5 кГц используются станциями воздушной радионавигационной службы при условии исключения помех радиовещательной службе и обеспечения безопасности полетов авиации. |
| RCC 5 | На частотах 500 кГц, 2174,5 кГц, 2182 кГц, 2187,5 кГц, 4125 кГц, 4177,5 кГц, 4207,5 кГц, 6215 кГц, 6268 кГц, 6312 кГц, 8291 кГц, 8376,5 кГц, 8414,5 кГц, 12290 кГц, 12520 кГц, 12577 кГц, 16420 кГц, 16695 кГц, 16804,5 кГц, 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и в полосах частот 406-406,1 МГц, 1544-1545 МГц и 1645,5- 1646,5 МГц запрещаются любые излучения, которые могут создавать вредные помехи связи в случаях бедствия, аварии, срочности или для обеспечения безопасности. Запрещаются любые излучения на любой другой дискретной частоте, которые могут создавать вредные помехи связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности. |
| RCC 6 | Полоса частот 505 - 526.5 кГц может использоваться воздушной подвижной службой при условии исключения помех морской подвижной и воздушной радионавигационной службам. |
| RCC 7 | Отдельные частоты в полосе 526.5 – 1606.5 кГц могут использоваться воздушной радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещательной службе и обеспечения безопасности полетов авиации. |
| RCC 8 | В полосе 1606,5-2850 кГц отдельные частоты могут использоваться на вторичной основе службой радиоопределения. |
| RCC 9 | Полоса радиочастот 1850 - 2000 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе при условии ограничения мощности передатчиков любительских станций до 10 Вт. |
| RCC 10 | Частоты 2130 кГц и 2150 кГц используются радиостанциями системы железнодорожной радиосвязи в телефонном режиме. |
| RCC 11 | Радиочастота 2182 кГц является международной радиочастотой бедствия и вызова в радиотелефонии. Условия использования полосы радиочастот 2173,5 - 2190,5 кГц должны соответствовать требованиям Регламента радиосвязи. |
| RCC 12 | Радиочастоты 2187,5 кГц, 4207,5 кГц, 6312 кГц, 8414,5 кГц, 12577 кГц и 16804,5 кГц являются международными радиочастотами бедствия для цифрового избирательного вызова. Условия использования этих радиочастот должны соответствовать требованиям Регламента радиосвязи. |
| RCC 13 | Частоты 3023 кГц и 5680 кГц (несущая) могут использоваться станциями подвижных служб, участвующими в совместных поисковых и спасательных операциях, а также для целей поиска и спасания пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих радиочастот должны соответствовать требованиям Регламента радиосвязи. |
| RCC 14 | Использование радиовещательной службой полос радиочастот 5900 - 5950 кГц, 7300 - 7350 кГц, 9400 - 9500 кГц, 11600 - 11650 кГц, 12050 - 12100 кГц, 13570 - 13600 кГц, 13800 - 13870 кГц, 15600 - 15800 кГц, 17480 - 17550 кГц и 18900 - 19020 кГц должно осуществляться на основе сезонного планирования в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи. Рекомендуется использовать данные полосы радиочастот для внедрения систем с цифровой модуляцией. |
| RCC 15 | Полоса радиочастот может также использоваться сухопутной подвижной службой при условии исключения помех морской подвижной службе. |
| RCC 16 | Отдельные радиочастоты в полосе 26965 - 27860 кГц могут использоваться на вторичной основе радиостанциями личного пользования с мощностью излучения не более 10 Вт. |
| RCC 17 | Частоты 26945 кГц и 26960 кГц могут использоваться на вторичной основе системами охранной сигнализации с мощностью излучения до 2 Вт. |
| RCC 18 | Использование полосы радиочастот 60 – 70 МГц станциями фиксированной службы на вторичной основе ограничивается применением малоканальных радиорелейных станций прямой видимости. |
| RCC 19 | Отдельные участки полос 110-174 МГц и 230-1000 МГц могут использоваться кабельными распределительными сетями систем коллективного приема телевидения, радиовещания и кабельного телевидения при выполнении норм, обеспечивающих внешнюю помехозащищенность и исключении помех другим РЭС, работающим в соответствии с настоящей Таблицей. Использование таких сетей, удовлетворяющих указанным нормам, не может служить основанием для предъявления претензий на возможные помехи и ограничения работы других РЭС, за исключением полос частот, отведенных в данном районе для эфирного телевизионного и ОВЧ-ЧМ радиовещания. |
| XX 19A | Полосы частот 475 – 525 МГц и 575 – 625 МГц могут использоваться тропосферными радиорелейными станциями на территории страны с учетом развития телевидения. (RUS, ARM, BLR, UZB) |
| YY 19A | Полоса частот 608 – 614 МГц может использоваться на вторичной основе радиоастрономической службой (ARM, BLR(T), KAZ, KGZ, TJK, RUS) |
| YY 19B | Дополнительное распределение полосы частот 645–862 МГц для воздушной радионавигационной службе на первичной основе в Российской Федерации ограничено полосой частот 646-686 МГц. (RUS) |
| YY 19C | Полосы частот 638-646 МГц и 686-694 МГц в Российской Федерации распределены радиовещательной службе на вторичной основе и фиксированной службе на первичной (RUS). |
| YY 19D | Полосы 401-406 МГц, 470-790 МГц в Республике Казахстан используется фиксированной и подвижной службами до окончания амортизационного срока аппаратуры. Станции фиксированной и подвижной служб не должны ни создавать вредных помех, ни требовать защиты от них со стороны служб, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, ни препятствовать использованию и развитию этих служб (KAZ). |
| RCC 20 | Полосы частот 230 – 299,6 МГц, 308,4 – 328,6 МГц и 344,4 – 390 МГц предназначаются для преимущественного использования воздушной подвижной службой (OR). Отдельные частоты в этих полосах могут использоваться воздушной радионавигационной службой. |
| RCC 21 | Отдельные участки полосы частот 833 – 885 МГц используются диспетчерскими радиолокационными станциями систем управления воздушным движением до конца амортизационного срока. |
| YY 21A | Дополнительное распределение в Беларуси, России и Украине - полосы 806 - 840 МГц (Земля - космос) и 856 - 890 МГц (космос-Земля) распределены также подвижной спутниковой службе, за исключением воздушной подвижной спутниковой (R). При работе подвижной спутниковой службы в этих полосах не должны создаваться вредные помехи или требоваться защита от них со стороны служб других стран, работающих в соответствии с Таблицей распределения частот, а работа должна проводиться в соответствии со специальными соглашениями между заинтересованными администрациями. (BLR, RUS) |
| RCC 22 | Отдельные участки полос частот 890 – 915 МГц и 935 – 960 МГц используются цифровыми сотовыми системами сухопутной подвижной радиосвязи при условии обеспечения электромагнитной совместимости с действующими радиоэлектронными средствами воздушной радионавигации и посадки самолетов |
| XX 22A | Частота 1030 МГц используется наземными передающими средствами, а частота 1090 МГц – бортовыми передающими средствами систем управления воздушным движением. (ARM, KAZ,RUS) |
| YY 22A | Полосы частот 1215 – 1240 МГц в Российской Федерации и 1240 – 1300 МГц в Российской Федерации и в Республике Беларусь распределены радионавигационной службе на первичной основе. (BLR, RUS) |
| YY 22B | Полоса частот 1370 – 1400 МГц в Российской Федерации и в Республике Беларусь распределены для Службы космических исследований (пассивная) и Спутниковой службы исследования Земли (пассивная) на вторичной основе. (BLR, RUS) |
| YY 22C | Полоса частот 1390 – 1392 МГц в Республике Беларусь распределена для фиксированной спутниковой службы на вторичной основе. (BLR) |
| YY 22D | Полоса частот 1429 – 1535 МГц в Республике Армения распределена для воздушной подвижной службы на первичной основе. (ARM) |
| YY 22E | Полоса частот 1525 – 1535 МГц в Российской Федерации и в Республике Беларусь распределена для воздушной подвижной службы на первичной основе. (BLR, RUS) |
| YY 22F | Полоса частот 1550 – 1559 МГц в Республике Армения распределена для фиксированной спутниковой службы на первичной основе. (ARM) |
| YY 22G | Полоса частот 1550 – 1559 МГц в Российской Федерации распределена для фиксированной службы на первичной основе. (RUS) |
| RCC 23 | В полосе радиочастот 1592 - 1622,5 МГц отдельные радиочастоты с шириной полосы излучения ±1 МГц используются бортовыми средствами предупреждения столкновений самолетов. |
| YY 23A | Полоса частот 1559 – 1610 МГц в Киргизской Республике и Республике Узбекистан распределена для фиксированной службы на первичной основе. (KGZ, UZB) |
| YY 23B | Полоса частот 1610 – 1626,5 МГц в Республике Таджикистан распределена для радиоастрономической службы на первичной основе. (TJK) |
| YY 23C | Полоса частот 1610 – 1613,8 МГц в Республике Казахстан распределена для воздушной подвижной спутниковой службы на маршруте (R) на первичной основе. (KAZ) |
| YY 23D | Полоса частот 1626.5 – 1660 МГц в Республике Казахстан распределена для подвижной спутниковой службы на первичной основе. (KAZ) |
| YY 23E | Полоса частот 1660 – 1668 МГц в Республике Казахстан и Республике Таджикистан распределена для службы космических исследований (пассивная) на первичной основе. (KAZ, UZB) |
| RCC 24 | Полоса частот 1770 – 1795 МГц используется метеорологическими радиолокционными станциями температурно-ветрового зондирования до конца амортизационного срока при условии исключения помех станциям других радиослужб. |
| RCC 25 | Плотность потока мощности излучения космических станций фиксированной спутниковой службы у поверхности Земли, а также мощности и направления излучения радиорелейных станций и земных станций фиксированной спутниковой службы должны удовлетворять нормам, установленным Регламентом радиосвязи. |
| RCC 26 | Полоса частот 5000 – 5025 МГц может использоваться службами космических исследований и космической эксплуатации (Земля - космос) при условии исключения помех системам посадки летательных аппаратов. |
| RCC 27 | Полоса радиочастот 5091 - 5150 МГц (Земля - космос) может использоваться фиксированной спутниковой службой. Такое использование ограничено фидерными линиями негеостационарных подвижных спутниковых систем. |
| RCC 28 | Мощность и направление излучений радиорелейных станций и земных станций фиксированной спутниковой службы, наземных станций фиксированной и подвижной служб, земных станций спутниковых служб должны удовлетворять нормам, установленным Регламентом радиосвязи МСЭ. |
| RCC 29 | Отдельные участки полос частот 7550-7750 МГц, 8500-8700 МГц могут использоваться аппаратурой радиолиний передвижных и стационарных репортажных телевизионных станций с мощностью передатчиков не более 1 Вт при условии согласования мест размещения указанных станций установленным порядком. |
| RCC 30 | Отдельные участки полосы частот 10,38-10,68 ГГц используются малоканальными радиорелейными станциями прямой видимости. |
| RCC 31 | Полоса частот 10,2-10,68 ГГц может использоваться маломощными допплеровскими радиолокационными станциями для измерения скорости движения наземных объектов. |
| RCC 32 | Отдельные частоты в полосе 13.56 – 13.62 ГГц используются маломощными допплеровскими радиолокационными измерителями скорости движения наземных объектов. |
| RCC 33 | Отдельные участки полосы частот 21,2-23,6 ГГц могут использоваться радиорелейными станциями прямой видимости |
| RCC 34 | В Районах 2 и 3 в соответствии с п 5.537 Регламента радиосвязи к космическим службам, использующим негеостационарные спутники, работающие в межспутниковой службе в полосе 27–27,5 ГГц, требования положений п. 22.2 не применяются. |
| RCC 35 | Отдельные участки полос радиочастот могут использоваться береговыми РЛС системами управления движением судов морской радионавигационной службы |